📏 คู่มือการทดลองที่ 1 การวัดด้วยความละเอียด Measuring with Precision ฟิสิกส์ ม.4–5 ¦ เลขนัยสำคัญและความละเอียดของเครื่องมือวัด

| 🎯 วัตถุประสงค์ เรียนรู้ความละเอียดของการวัด และเลขนัยสำคัญ | 🏧 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4–5 | ⏱ เวลาที่ใช้ 50–100 นาที |
| --- | --- | --- |

# 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

## 1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายความหมายของความละเอียดของเครื่องมือวัด (Precision) ได้

- บอกจำนวนเลขนัยสำคัญจากค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดได้

- เลือกไม้บรรทัดที่เหมาะสมตามความต้องการด้านความละเอียดได้

## 1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- เปรียบเทียบผลการวัดด้วยไม้บรรทัดที่มีความละเอียดต่างกัน 4 แบบได้

- คำนวณค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนจากการวัดซ้ำได้

- บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องตามจำนวนทศนิยมของไม้บรรทัดที่ใช้

## 1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงความสำคัญของความละเอียดในการวัดและผลกระทบต่อความถูกต้อง

- มีความรอบคอบในการอ่านและบันทึกค่าการวัด

- เห็นคุณค่าของการใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดเหมาะสมกับงาน

# 2. ทฤษฎีพื้นฐาน

## 2.1 ความละเอียดของเครื่องมือวัด

ความละเอียดของเครื่องมือวัด (Instrument Precision) คือขนาดของขีดสเกลที่เล็กที่สุดบนเครื่องมือ เมื่อนำไปใช้วัด เราสามารถอ่านค่าได้ถึง 1 ใน 10 ของช่องสเกลที่เล็กที่สุด ซึ่งเรียกว่า ความละเอียดของการวัด (Reading Precision)

| ไม้บรรทัด | จำนวนขีด | ความละเอียดเครื่องมือ | ความละเอียดการวัด | ตัวอย่างค่าที่วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ไม่มีขีด (1 ช่อง/cm) | 1 cm | 0.1 cm | 17.3 cm (3 นัยสำคัญ) |
| B | 10 ขีด/cm | 0.1 cm | 0.01 cm | 17.32 cm (4 นัยสำคัญ) |
| C | 100 ขีด/cm | 0.01 cm | 0.001 cm | 17.324 cm (5 นัยสำคัญ) |
| D | 1000 ขีด/cm | 0.001 cm | 0.0001 cm | 17.3241 cm (6 นัยสำคัญ) |

## 2.2 หลักการอ่านค่าจากไม้บรรทัด

กฎหลัก: อ่าน ขีดสเกลที่แน่ชัดทั้งหมด แล้ว ประมาณ 1 หลักสุดท้าย ระหว่างขีดที่เล็กที่สุด

- ตัวเลขที่อ่านแน่ชัด = ตัวเลขจากขีดสเกล

- ตัวเลขที่ประมาณ = 1 หลักถัดจากขีดสเกลสุดท้าย

- จำนวนเลขนัยสำคัญขึ้นอยู่กับจำนวนขีดบนไม้บรรทัด

## 2.3 Precision vs Accuracy

| ⚠️ สำคัญ | Precision (ความแม่น) ≠ Accuracy (ความถูกต้อง) ความละเอียดสูงไม่ได้แปลว่าค่าที่วัดได้ถูกต้องเสมอ เครื่องมือต้องผ่านการสอบเทียบ (Calibration) ด้วย |
| --- | --- |

# 3. วัสดุ/อุปกรณ์

| ลำดับ | รายการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome/Firefox/Edge) | รองรับ HTML5 Canvas |
| 2 | ไฟล์ 1. measuring_precision.html | เปิดด้วยเบราว์เซอร์โดยตรง |
| 3 | ใบบันทึกผลการทดลอง (เอกสารนี้) | พิมพ์หรือกรอกบน Word |
| 4 | เครื่องคิดเลขหรือสมาร์ทโฟน | สำหรับคำนวณค่าเฉลี่ย |

# 4. วิธีการใช้งาน Simulation

## 4.1 การเปิดโปรแกรม

- คัดลอกไฟล์ 1. measuring_precision.html ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ

- ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เพื่อเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome / Firefox / Edge)

- หน้าต่างที่เปิดขึ้นจะแสดงส่วนหัว "การวัดด้วยความละเอียด" และแท็บ 2 แท็บ ได้แก่ 🎬 Simulation และ 📐 ทฤษฎีและคำอธิบาย

## 4.2 ส่วนประกอบของหน้า Simulation

| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| ⚙️ แผงซ้าย (Left Panel) | พื้นที่ตั้งค่าการทดลอง ประกอบด้วย: เลือกวัตถุ, เลือกไม้บรรทัด, เลือก Trial, แสดงค่าที่อ่านได้, และปุ่มบันทึก/ล้างข้อมูล |
| 🖼️ ส่วนแสดงวัตถุ (Scene Canvas) | แสดงภาพวัตถุที่เลือก พร้อมขอบซ้ายและขอบขวาที่ต้องวัด |
| 📏 แถบไม้บรรทัด (Ruler Area) | แถบสำหรับลากไม้บรรทัดและเครื่องหมาย 🔺 เพื่อวัดความยาววัตถุ |
| 📊 ตารางข้อมูล (Data Table) | แสดงผลการวัดทุก Trial ของทุกไม้บรรทัดในตารางเดียว พร้อมค่าเฉลี่ย |

## 4.3 ขั้นตอนการทดลอง (ทำทีละ Trial)

| 📌 ก่อนเริ่ม | ทำความเข้าใจหน้าจอก่อน — ลองดูแท็บ 📐 ทฤษฎีและคำอธิบาย เพื่อดูตัวอย่างการอ่านค่าแต่ละไม้บรรทัด |
| --- | --- |

| ขั้น | การกระทำ | รายละเอียด / สิ่งที่ต้องระวัง |
| --- | --- | --- |
| 1 | เลือกวัตถุที่ต้องการวัด | คลิก Dropdown "วัตถุที่ต้องการวัด" แล้วเลือก: ดินสอ / กล่องสี่เหลี่ยม / หลอดทดลอง / แท่งสามเหลี่ยม / แท่ง L-Shape |
| 2 | เลือกไม้บรรทัด | คลิก Dropdown "ไม้บรรทัด" เลือก A, B, C หรือ D ตามที่ต้องการ — สังเกตค่า "ความละเอียดในการวัด" ที่เปลี่ยนไป |
| 3 | เลือก Trial ที่จะวัด | คลิกปุ่ม Trial 1–6 ในแผงซ้าย (ปุ่มสีเขียวคือบันทึกแล้ว สีฟ้าคือ Trial ปัจจุบัน) |
| 4 | จัดไม้บรรทัด (ลากขีด 0) | ในแถบไม้บรรทัด: คลิกแล้วลากตัวไม้บรรทัดจนขีด 0 ตรงกับขอบซ้ายของวัตถุ |
| 5 | ลาก 🔺 ให้ตรงขอบขวา | คลิกแล้วลากเครื่องหมาย 🔺 ไปยังขอบขวาของวัตถุที่แสดงใน Scene Canvas |
| 6 | อ่านและตรวจสอบค่า | ดูค่าที่อ่านได้ใน กล่อง "ค่าที่อ่านได้" ตรวจสอบจำนวนทศนิยมให้ถูกต้องตามไม้บรรทัดที่เลือก |
| 7 | กดปุ่ม 💾 บันทึกค่าการวัด | ค่าจะปรากฏในตารางด้านล่าง ปุ่ม Trial นั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว — ระบบจะรีเซ็ตไม้บรรทัดอัตโนมัติ |
| 8 | ทำซ้ำ Trial 1–6 | ทำขั้นตอน 3–7 ซ้ำจนครบ 6 Trial สำหรับไม้บรรทัดนั้น |
| 9 | เปลี่ยนไม้บรรทัด | ทำซ้ำขั้นตอน 2–8 กับไม้บรรทัด B, C, D ตามลำดับ |

## 4.4 การล้างข้อมูล

คลิกปุ่ม 🗑 ล้างข้อมูลทั้งหมด เพื่อลบข้อมูลทุก Trial ทุกไม้บรรทัด และเริ่มต้นการทดลองใหม่

4.5 แผนผังแสดงส่วนประกอบของ Simulation

ภาพด้านล่างแสดงส่วนประกอบทั้งหมดของโปรแกรม พร้อมหมายเลข A–K ที่ชี้ให้เห็นแต่ละจุดและสิ่งที่สามารถปรับได้:

รูปที่ 1 : แผนผังอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Simulation "การวัดด้วยความละเอียด"

## คำอธิบายแต่ละส่วนและสิ่งที่ปรับได้

| จุด | ชื่อส่วนประกอบ | คำอธิบายและสิ่งที่ปรับได้ |
| --- | --- | --- |
| A | เลือกวัตถุ (Object Selector) | คลิก Dropdown เลือกวัตถุที่จะวัด: ดินสอ / กล่องสี่เหลี่ยม / หลอดทดลอง / แท่งสามเหลี่ยม / แท่ง L-Shape |
| B | เลือกไม้บรรทัด (Ruler Selector) | คลิก Dropdown เลือกไม้บรรทัด A, B, C หรือ D — แต่ละตัวมีความละเอียดของเครื่องมือวัดต่างกัน 4 ระดับ |
| K | ป้ายความละเอียด (Precision Pill) | แถบสีแสดง "ความละเอียดในการวัด" ของไม้บรรทัดที่เลือกอยู่ เช่น = 0.01 cm สำหรับไม้บรรทัด B |
| C | ปุ่ม Trial 1–6 | เลือกรอบที่จะวัด — ปุ่มสีเขียว = บันทึกแล้ว ¦ ปุ่มสีฟ้า = กำลังวัดอยู่ ¦ ปุ่มสีเทา = ยังไม่ได้วัด |
| D | กล่องค่าที่อ่านได้ (Live Readout) | แสดงค่าความยาว (cm) แบบ real-time ขณะลากไม้บรรทัดหรือเครื่องหมาย ▲ — อ่านค่าจากนี้ก่อนกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง |
| E | ปุ่มบันทึก (Save Reading) | กดเพื่อบันทึกค่าที่อ่านได้ลงตาราง — หลังกด ระบบจะรีเซ็ตตำแหน่งไม้บรรทัดและเครื่องหมาย ▲ อัตโนมัติ |
| F | ปุ่มล้างข้อมูล (Clear All Data) | กดเพื่อลบข้อมูลทุก Trial ทุกไม้บรรทัด ใช้เมื่อต้องการเริ่มการทดลองใหม่ตั้งแต่ต้น |
| G | คู่มือย่อ (Quick Guide) | กล่องสรุป 5 ขั้นตอนการใช้งานที่แสดงอยู่ตลอดเวลา ช่วยเตือนความจำขณะทดลอง |
| H | Scene Canvas (พื้นที่แสดงวัตถุ) | แสดงภาพวัตถุที่เลือก พร้อมเส้นขอบซ้ายและขอบขวาที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการวัดความยาว |
| I | แถบไม้บรรทัด (Ruler Strip) | ลากตัวไม้บรรทัด (พื้นที่สีขาว-ครีม) ให้ขีด 0 ตรงขอบซ้ายวัตถุ แล้วลากเครื่องหมาย ▲ ไปที่ขอบขวาวัตถุ |
| J | ตารางข้อมูล (Data Table) | แสดงผลการวัดทุก Trial × ทุกไม้บรรทัดในตารางเดียว แถวล่างสุดแสดงค่าเฉลี่ย (avg) ของแต่ละไม้บรรทัด |

| 💡 เคล็ดลับ | ดูค่าที่กล่อง D แบบ real-time ขณะลากไม้บรรทัดและเครื่องหมาย ▲ — เมื่อตรงขอบวัตถุแล้วจึงกดปุ่ม E บันทึก จะได้ค่าที่แม่นยำที่สุด |
| --- | --- |

# 5. วัตถุทดสอบในโปรแกรม

โปรแกรมมีวัตถุให้เลือกวัด 5 รายการ แต่ละรายการมีความยาวจริง (True Length) ที่ซ่อนอยู่ ใช้เปรียบเทียบกับผลการวัดที่ได้:

| ไอคอน | ชื่อวัตถุ | ความยาวจริง (cm) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ✏️ | ดินสอ (Pencil) | 17.32 | ความยาวมาตรฐาน |
| 📦 | กล่องสี่เหลี่ยม (Box) | 12.85 | ขนาดกลาง |
| 🧪 | หลอดทดลอง (Cylinder) | 15.60 | ทรงกระบอก |
| 🔺 | แท่งสามเหลี่ยม (Triangle) | 9.45 | สั้นที่สุด |
| 📐 | แท่ง L-Shape | 21.10 | ยาวที่สุด |

# 6. ใบบันทึกผลการทดลอง

| ชื่อ-สกุล: ____________________________________ | ห้อง: ____________ เลขที่: ___________ |
| --- | --- |
| วันที่ทดลอง: __________________________________ | วัตถุที่เลือกวัด: ____________________________ |

## 6.1 ตารางบันทึกผลการวัด

บันทึกค่าการวัด (cm) จากโปรแกรม simulation โดยทำ 6 รอบ (Trial) สำหรับแต่ละไม้บรรทัด:

| Trial | A — ความละเอียด 1 cm อ่านได้ถึง 0.1 cm | B — ความละเอียด 0.1 cm อ่านได้ถึง 0.01 cm | C — ความละเอียด 0.01 cm อ่านได้ถึง 0.001 cm | D — ความละเอียด 0.001 cm อ่านได้ถึง 0.0001 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |
| 2 | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |
| 3 | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |
| 4 | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |
| 5 | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |
| 6 | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |
| Avg | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm | _____________ cm |

## 6.2 คำถามท้ายการทดลอง

1) ค่าที่วัดได้จากไม้บรรทัด A มีกี่เลขนัยสำคัญ? อธิบายเหตุผล

ตอบ: .........................................................................................................................................................................................................

2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้จากไม้บรรทัด A–D กับความยาวจริงของวัตถุ — ไม้บรรทัดใดให้ค่าใกล้เคียงความยาวจริงที่สุด?

ตอบ: .........................................................................................................................................................................................................

3) ทำไมการใช้ไม้บรรทัดที่ละเอียดกว่าจึงไม่ได้แปลว่าค่าที่วัดได้จะถูกต้องกว่าเสมอ?

ตอบ: .........................................................................................................................................................................................................

4) ค่าที่วัดได้ใน Trial ต่างๆ ของไม้บรรทัดเดียวกันแตกต่างกันหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ: .........................................................................................................................................................................................................

# 7. ข้อควรระวังและเทคนิคการวัดที่ดี

| ✅ ข้อ 1 | จัดขีด 0 ให้ตรงขอบซ้ายของวัตถุก่อนลาก 🔺 ทุกครั้ง — อย่าเริ่มวัดจากปลายไม้บรรทัดโดยตรง |
| --- | --- |

| ✅ ข้อ 2 | ลาก 🔺 ให้ตรงขอบขวาวัตถุอย่างระมัดระวัง ค่าจะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งที่วางอย่างละเอียด |
| --- | --- |

| ✅ ข้อ 3 | บันทึกค่าทุกครั้งก่อนเปลี่ยน Trial — ถ้าเปลี่ยน Trial โดยไม่บันทึก ค่าจะถูก reset |
| --- | --- |

| ⚠️ ข้อ 4 | Precision สูง ≠ Accuracy สูง: การอ่านค่าละเอียดมากไม่ได้แปลว่าค่าถูกต้อง ต้องสอบเทียบเครื่องมือด้วย |
| --- | --- |

| ✅ ข้อ 5 | ในไม้บรรทัด D (ละเอียดมาก) สังเกตว่าค่าจะสั่นหรือไม่แน่นอนได้ — นี่คือ Reading Error ที่เกิดจากการประมาณหลักสุดท้าย |
| --- | --- |

# 8. เกณฑ์การประเมิน

| รายการประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| บันทึกข้อมูลครบ 6 Trial × 4 ไม้บรรทัด (24 ค่า) | 24 | ........... |
| จำนวนทศนิยมถูกต้องตามไม้บรรทัดที่เลือก | 8 | ........... |
| คำนวณค่าเฉลี่ยถูกต้องทุกไม้บรรทัด | 4 | ........... |
| ตอบคำถามท้ายการทดลอง (4 ข้อ × 4) | 16 | ........... |
| สรุปและเปรียบเทียบผล | 8 | ........... |
| รวม | 60 | ........... / 60 |