📋 คู่มือการทดลองที่ 6.2 นาฬิกาน้ำ Water Clock — วัดเวลาด้วยปริมาตรน้ำ ฟิสิกส์ ¦ การวัดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

| 🎯 วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ V กับ t | 🏫 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 | ⏱ เวลาที่ใช้ 50 นาที (1 คาบ) |
| --- | --- | --- |

# 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

## 1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายหลักการทำงานของนาฬิกาน้ำและเชื่อมโยงกับการวัดเวลาได้

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ำที่ไหลออก (V) กับเวลา (t) และเขียนสมการ V = r × t ได้

- อธิบายกฎของ Torricelli และผลของความสูงน้ำต่ออัตราการไหลได้

## 1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- บันทึกข้อมูลเวลาและปริมาตรน้ำจากการทดลองได้อย่างถูกต้อง

- เขียนกราฟ V กับ t และหาค่าความชัน (slope) เพื่อคำนวณอัตราการไหล r ได้

- ใช้สมการ V = r × t ทำนายปริมาตรน้ำที่เวลาใดๆ ได้

- เปรียบเทียบอัตราการไหลเมื่อเปลี่ยนระดับน้ำและขนาดช่องเปิด

## 1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ในการพัฒนาเครื่องมือวัดเวลาตลอดประวัติศาสตร์

- เห็นคุณค่าของการสังเกตและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบในการทดลองวิทยาศาสตร์

# 2. ทฤษฎีพื้นฐาน

## 2.1 หลักการนาฬิกาน้ำ (Clepsydra)

นาฬิกาน้ำ (Water Clock / Clepsydra) เป็นเครื่องมือวัดเวลาโบราณที่ใช้มาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณกว่า 3,500 ปี หลักการคือให้น้ำไหลออกจากภาชนะในอัตราคงที่ แล้วใช้ปริมาณน้ำที่ไหลออกบ่งบอกเวลาที่ผ่านไป

## 2.2 ความสัมพันธ์หลัก

V = r × t V = ปริมาตรน้ำ (ml) · r = อัตราการไหล (ml/s) · t = เวลา (s)

## 2.3 กฎของ Torricelli

ความเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูขึ้นกับความสูงของน้ำเหนือรู ตามกฎของ Torricelli:

v = √(2gh) v = ความเร็วน้ำ (m/s) · g = 9.8 m/s² · h = ความสูงน้ำ (m)

ดังนั้น ยิ่งระดับน้ำสูง → ความดันมาก → อัตราการไหลเร็วขึ้น ซึ่งทำให้กราฟไม่ใช่เส้นตรง เว้นแต่จะรักษาระดับน้ำให้คงที่ด้วยการเติมน้ำ

## 2.4 การหาอัตราการไหลจากกราฟ

r = ΔV / Δt = ความชัน (slope) ของกราฟ V กับ t ตัวอย่าง: ΔV = 181−20 = 161 ml, Δt = 7−1 = 6 s → r = 161/6 ≈ 26.8 ml/s

## 2.5 ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%Error)

%Error  =  |ค่าทดลอง − ค่าทฤษฎี|  ÷  ค่าทฤษฎี  × 100%

## 2.6 ตารางสัญลักษณ์

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | หน่วย | ค่าอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- |
| V | ปริมาตรน้ำที่เก็บได้ | ml | — |
| r | อัตราการไหล | ml/s | ≈ 25 ml/s |
| t | เวลา | s | 0–10 s |
| h | ความสูงระดับน้ำ | cm | 10 cm |
| v | ความเร็วน้ำ (Torricelli) | m/s | √(2gh) |

# 3. อุปกรณ์และสื่อการทดลอง

- คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / iPad ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ทันสมัย

- ไฟล์ Water Clock Simulation (6.2water-clock-simulation.html)

- ใบบันทึกการทดลอง

- กระดาษกราฟ (สำหรับเขียนกราฟ V กับ t)

- เครื่องคิดเลข

# 4. วิธีใช้ Simulation

## 4.1 ส่วนประกอบของ Simulation (UI Diagram)

รูปที่ 1: ส่วนประกอบต่างๆ ของ Simulation นาฬิกาน้ำ พร้อม Callout A–K

## 4.2 คำอธิบายส่วนประกอบ A–K

| Callout | ส่วนประกอบ | หน้าที่และการใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| A | Canvas / พื้นที่จำลอง | แสดงการทำงานของนาฬิกาน้ำ: กรวยน้ำ กระบอกตวง น้ำไหล คลิปสีเขียวเพื่อเปิด/ปิดน้ำ |
| B | ชิปแสดงค่า Readout | แสดงเวลา (s), ปริมาตรน้ำ (ml) และอัตราการไหล (ml/s) แบบ real-time |
| C | ปุ่มควบคุม | ▶ เปิดน้ำ — เริ่มการไหล ¦ ↺ รีเซ็ต — เริ่มใหม่ ¦ 💾 บันทึกผล — เพิ่มแถวในตาราง ¦ 💡 ดูเฉลย |
| D | สไลเดอร์ระดับน้ำ | ปรับความสูงน้ำในกรวย h (4–16 cm) ระดับสูงขึ้น → อัตราการไหลเร็วขึ้น |
| E | สไลเดอร์ช่องเปิด | ปรับขนาดช่องเปิด (20–100%) ยิ่งเปิดมาก → น้ำไหลเร็ว |
| F | เติมน้ำอัตโนมัติ | เปิด checkbox เพื่อรักษา h คงที่ ทำให้อัตราการไหล r คงที่ และกราฟเป็นเส้นตรง |
| G | โหมดอ่านค่าเอง | ซ่อนค่า ml บน canvas บังคับอ่านสเกลกระบอกตวงเอง ฝึกทักษะการอ่านเครื่องมือ |
| H | โหมดทำนาย | ใส่เวลาที่ต้องการ → คำนวณปริมาตรน้ำที่ควรได้ตาม V = r × t |
| I | ตารางบันทึกผล | แสดง #, เวลา, ปริมาตร, r (ml/s) กดบันทึกผลเพื่อเพิ่มแถว |
| J | กราฟ V vs t | พล็อตกราฟ V กับ t อัตโนมัติ แสดง slope = r (ml/s) |
| K | แถบเมนู (Tabs) | 🎬 การทดลอง ¦ 📋 วิธีการทดลอง ¦ 📐 ทฤษฎีและอธิบาย |

## 4.3 ขั้นตอนการทดลอง

| ขั้น | ขั้นตอน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เปิดไฟล์ simulation ในเว็บเบราว์เซอร์ | Chrome / Safari ล่าสุด |
| 2 | เลือก Tab 🎬 การทดลอง (ค่าเริ่มต้น) | – |
| 3 | ตั้งค่า h=10 cm (Callout D), ช่องเปิด=100% (Callout E) | ค่ามาตรฐาน r=25 ml/s |
| 4 | เปิด checkbox เติมน้ำอัตโนมัติ (Callout F) เพื่อให้ r คงที่ | กราฟจะเป็นเส้นตรง |
| 5 | กด ▶ เปิดน้ำ หรือคลิกคลิปสีเขียวใน Canvas (Callout A) | สังเกตน้ำไหลลงกระบอกตวง |
| 6 | สังเกตชิปแสดงค่า (Callout B) ทุกๆ 1 วินาที กด 💾 บันทึกผล (Callout C) | บันทึก 5–7 จุด |
| 7 | อ่านข้อมูลจากตารางบันทึกผล (Callout I) | ตรวจสอบหน่วย ml และ s |
| 8 | ดูกราฟ V vs t (Callout J) สังเกต slope = r | กราฟควรเป็นเส้นตรงถ้าเปิด F |
| 9 | ใช้โหมดทำนาย (Callout H) ทำนายปริมาตรที่ t=4s แล้วเปรียบเทียบ | V=r×t → 25×4=100ml |
| 10 | รีเซ็ต (Callout C) เปลี่ยน h เป็น 6 cm แล้วทำซ้ำขั้น 5–8 | สังเกต slope เปลี่ยนไป |
| 11 | คำนวณ % ความคลาดเคลื่อนของ r จากทั้ง 2 การทดลอง | เทียบกับค่า r=25 ml/s |

# 5. ใบบันทึกผลการทดลอง

ชื่อ-สกุล: ___________________________________   ชั้น: ________   เลขที่: ________

กลุ่ม: ________   วันที่: ___________________________________

## 5.1 การทดลองที่ 1: h = 10 cm, ช่องเปิด = 100%

ค่า r จากชิป (Callout B): _______ ml/s   เปิดน้ำอัตโนมัติ: □ เปิด  □ ปิด

| # | เวลา t (s) | ปริมาตร V (ml) | r = V/t (ml/s) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ค่าเฉลี่ย r̄ |  |  |  | _______ ml/s |

ค่า slope จากกราฟ: _______ ml/s   ค่า r จากทฤษฎี (25 ml/s):   % err = _______ %

## 5.2 การทดลองที่ 2: h = 6 cm, ช่องเปิด = 100%

ค่า r จากชิป: _______ ml/s

| # | เวลา t (s) | ปริมาตร V (ml) | r = V/t (ml/s) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ค่าเฉลี่ย r̄ |  |  |  | _______ ml/s |

slope จากกราฟ: _______ ml/s   r จากทฤษฎี (Torricelli, h=6):   % err = _______ %

## 5.3 ตารางเปรียบเทียบผลการทดลอง

| เงื่อนไข | r̄ วัดได้ (ml/s) | r ทฤษฎี (ml/s) | % err | ลักษณะกราฟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h=10cm, 100% |  |  |  |  |
| h=6cm, 100% |  |  |  |  |

# 6. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อ 1: จากการทดลอง กราฟ V กับ t มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือโค้ง? เพราะเหตุใด?

ตอบ: .............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

ข้อ 2: เมื่อเปลี่ยนระดับน้ำจาก h=10 cm เป็น h=6 cm อัตราการไหล r เปลี่ยนไปอย่างไร? สอดคล้องกับกฎของ Torricelli (v∝√h) หรือไม่?

ตอบ: .............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

ข้อ 3: ความชัน (slope) ของกราฟ V กับ t มีความหมายว่าอะไร และสัมพันธ์กับปริมาณใดในสมการ V = r × t?

ตอบ: .............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

ข้อ 4: ถ้าต้องการวัดเวลา 10 วินาทีด้วยนาฬิกาน้ำที่มี r = 25 ml/s ต้องเก็บน้ำได้กี่ ml? แสดงการคำนวณ

ตอบ: .............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

ข้อ 5: ในชีวิตจริง ทำไมนาฬิกาน้ำโบราณถึงต้องออกแบบให้มีภาชนะด้านบนรักษาระดับน้ำคงที่? ถ้าไม่ทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?

ตอบ: .............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

# 7. ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ

- เปิด checkbox "เติมน้ำอัตโนมัติ" ก่อนเริ่มการทดลอง เพื่อรักษาระดับน้ำให้คงที่

- กด 💾 บันทึกผลทันทีหลังอ่านค่า อย่ารอนาน เพราะค่าจะเปลี่ยนตลอดเวลา

- เมื่อรีเซ็ต ให้ตรวจสอบค่า slider และ checkbox ก่อนเริ่มการทดลองชุดใหม่

- ในโหมดอ่านค่าเอง (Callout G) ให้อ่านที่ระดับ meniscus ด้านล่างของน้ำ

- เปรียบเทียบ r จากตาราง r จาก slope กราฟ และค่า r จากชิป ควรใกล้เคียงกัน

- บันทึกข้อมูลอย่างน้อย 5 จุด เพื่อให้กราฟที่ได้มีความแม่นยำพอ

# 8. เกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

| หัวข้อการประเมิน | คะแนน | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| การบันทึกข้อมูลการทดลองที่ 1 (h=10cm) | 25 | ครบ 5+ จุด คำนวณ r, slope, % err |
| การบันทึกข้อมูลการทดลองที่ 2 (h=6cm) | 25 | ครบ 5+ จุด คำนวณ r, slope, % err |
| ตารางเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล | 15 | เปรียบเทียบครบ มีข้อสรุปที่ถูกต้อง |
| คำถามท้ายการทดลอง 5 ข้อ | 25 | ตอบครบ ชัดเจน ข้อละ 5 คะแนน |
| ความถูกต้องและความเป็นระเบียบ | 10 | เขียนหน่วยถูก บันทึกสมบูรณ์ |
| รวม | 100 |  |

KP Science Simulation  |  Virtual Physics Lab 01  |  การทดลองที่ 6.2